# TP Switch Cisco Partie I

| NOM | VLAN | IP | MASQUE | GATEWAY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 10 / 20 / 30 / 40 | .1 | /24 |  |
| S2 | 10 / 20 / 30 / 40 | .2 |  |  |
| S3 | 10 / 20 / 30 / 40 | .3 |  |  |
| S4 | 10 / 20 / 30 / 40 | .4 |  |  |
| S5 | 10 / 20 / 30 / 40 | .5 |  |  |
| S6 | 10 / 20 / 30 / 40 | .6 |  |  |
| SRV DNS | 30 | 172.16.30.3 |  | 172.16.30.6 |
| SRV AD DHCP | 30 | 172.16.30.2 |  | 172.16.30.6 |
| SRV NAS | 40 | 172.16.40.2 |  | 172.16.50.1 |
| PC1 | 10 | 172.16.10.10 |  | 172.16.10.1 |
| PC2 | 20 | 172.16.20.10 |  | 172.16.20.2 |
| PC3 | 10 | 172.16.10.20 |  | 172.16.10.2 |
| PC4 | 30 | 172.16.30.10 |  | 172.16.30.3 |
| PC5 | 40 | 172.16.40.10 |  | 172.16.40.3 |
| PC6 | 40 | 172.16.40.20 |  | 172.16.40.4 |
| PC7 | 10 | 172.16.10.30 |  | 172.16.10.4 |
| PC8 | 20 | 172.16.20.20 |  | 172.16.20.5 |
| PC9 | 10 | 172.16.10.40 |  | 172.16.10.5 |

| ## VLAN | ## NOM | ## RESEAUX |
| --- | --- | --- |
| ## 10 | ## Administration | ## 172.16.10.0/24 |
| ## 20 | ## Compta | ## 172.16.20.0/24 |
| ## 30 | ## Service Informatique | ## 172.16.30.0/24 |
| ## 40 | ## Batiment | ## 172.16.40.0/24 |

## Mise en route

- Réinitialiser le Switch

- Accéder au switch via le port Console avec PuTTY

- Changer le nom du Switch

## VLAN et liens Trunk

- Créer chaque VLAN sur le Switch

- Attribuer les adresses IP aux VLAN

- Attribuer les VLAN (concernés) aux ports du Switch

- Affecter un lien Trunk à 2 ports du switch

- Interconnecter les Switchs

## Tests et vérifications

- Emettre des pings entre des équipements d’un même VLAN. Est-ce que les requêtes aboutissent ?

- Emettre des pings entre des équipements de différents VLAN. Est-ce que les requêtes aboutissent ?

- Proposer une solution pour outre passer ce problème.